# Muster-Vorlage: 
Schädlingsmonitoring-Protokoll & Inspektion

Diese Vorlage entspricht den gängigen Standards im Hygiene- und Qualitätsmanagement (HACCP, IFS, BRC) und deckt alle wesentlichen Dokumentationspunkte für Routinekontrollen, Akuteinsätze und Audits ab.

## 1. Stammdaten & Allgemeine Angaben

| Feld | Angabe |
| --- | --- |
| Kunde / Unternehmen: | Musterbetrieb GmbH |
| Objekt / Standort: | Hauptgebäude – Produktion & Lager (Musterstraße 1, 12345 Musterstadt) |
| Datum & Uhrzeit: | DD.MM.YYYY |
| Servicetechniker: | Max Mustermann (Qualifikation: Geprüfter Schädlingsbekämpfer) |
| Ansprechpartner vor Ort: | Frau Martina Muster (Hygienebeauftragte) |
| Art des Einsatzes: | [x] Routine-Monitoring [ ] Nachkontrolle [ ] Akutmaßnahme [ ] Audit-Begleitung |

## 2. Erfassung der Monitoring-Punkte (Kontrollliste)

| Station-ID | Bereich / Raum | Systemtyp | Befallsstatus | Durchgeführte Maßnahmen / Verbrauch | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-01 | Wareneingang Tor 1 | Nager- Köderbox (Schlagfalle) | Kein Befall | Falle geprüft & neu gespannt | i.O. |
| N-02 | Hochregal- lager A2 | Nager- Köderbox (Giftköder frei) | Nageraktivität (gering) | Köder getauscht, Monitoring intensiviert | Hinweis |
| I-01 | Produktion Halle 1 | UV-Insektenvernichter | 12 Fliegen, 0 Vorrats- schädlinge | Klebefolie gewechselt, Röhren i.O. | i.O. |
| P-01 | Rohstofflager | Pheromon- falle (Motten) | Kein Befall | Pheromondepot erneuert | i.O. |
| S-02 | Sozialraum / Küche | Schaben- Klebefalle | 1x Deutsche Schabe | Gel-Köder lokal ausgebracht, Nachkontrolle angesetzt | Handlungs- bedarf |

## 3. Mängeldokumentation & Risikobewertung

Gemäß Vorgaben zur Risikominimierung und Audit-Konformität (z. B. bauliche & hygienische Mängel).

| Mangel-ID | Mangel- kategorie | Beschreibung & Schwachstelle | Erforderliche Risiko- minderungs- maßnahme | Verantwortlich | Frist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | Baulicher Mangel | Spaltmaß an Außentür Tor 2 > 8 mm (Eindringrisiko für Nager) | Türbürste / Dichtungslippe nachrüsten | Kunde (Haustechnik) | 14 Tage |
| M-02 | Hygiene | Offener Abfallbehälter im Außenbereich nah an der Fassade | Behälter stets geschlossen halten, Stellplatz verlegen | Kunde (Reinigung) | Sofort |

## 4. Trendanalyse & Zusammenfassende Risikobeurteilung

- Aktuelle Risiko-Stufe: 

[ ] Grün (Unbedenklich) 

[x] Gelb (Erhöhte Aufmerksamkeit) 

[ ] Rot (Kritisch / Befall)

- Zusammenfassung: Das Monitoring zeigt eine vereinzelte Nager- und Schabenaktivität in den Bereichen Lager A2 und Sozialraum. Die Schwellenwerte für kritischen Befall sind nicht überschritten.

- Empfehlung für die Betriebsführung: Schnelle Behebung von Mangel M-01 verhindert den Nagerzuleitungsverkehr von außen. Die Sonderkontrolle für den Sozialbereich findet in 14 Tagen statt.

## 5. Protokollfreigabe & Bestätigung

| Bestätigung durch Servicetechniker | Bestätigung durch Kunden / Ansprechpartner |
| --- | --- |
| Name: Max Mustermann | Name: Martina Muster |
| Datum: DD.MM.YYYY | Datum: DD.MM.YYYY |
| Unterschrift: (Digital im Extranet hinterlegt) | Unterschrift: (Digital vor Ort erfasst) |